| L.p. | Klasyfikacja obszarów pod względem przydatności dla rozwoju osadnictwa. | Struktura funkcjonalno - przestrzenna. | Charakterystyka wydzielonych obszarów w kontekście użyteczności dla rozwoju gminy. Wytyczne do planów miejscowych. Kierunki rozwoju. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obszary o najmniejszej ilości ograniczeń – fizjograficznych, statutowych, przestrzennych – wskazane dla rozwoju osadnictwa. | • tereny istniejącego osadnictwa, • tereny osadnictwa wyznaczone planami zagospodarowania przestrzennego o korzystnych warunkach dla rozwoju osadnictwa, • tereny postulowane do zainwestowania przez Zarząd Gminy Laskowa, • tereny nie zainwestowane o korzystnych warunkach dla rozwoju osadnictwa. | 1. Charakterystyka : - łagodne stoki i wzniesienia, - dobre warunki solarne i klimatyczne, - korzystne warunki geologiczno – inżynierskie, - częściowe wyposażenie w infrastrukturę techniczną, - dostępność komunikacyjna. 2. Występowanie w gminie Laskowa: - obszary częściowo zainwestowane na wzniesieniach i łagodnych stokach oraz w płaskodennych dolinach, - obszary możliwe do zainwestowania – głównie dolina Łososiny – poza obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz łagodne wzniesienia wzgórz po południowej stronie rzeki. 3. Wytyczne do planów miejscowych: - obszary optymalne dla rozwoju osadnictwa. 4. Strategia kierunkowa: - rozwój funkcji związanych z mieszkalnictwem, usługami, rzemiosłem nieuciążliwym. |
| L.p. | Klasyfikacja obszarów pod względem przydatności dla rozwoju osadnictwa. | Struktura funkcjonalno - przestrzenna. | Charakterystyka wydzielonych obszarów w kontekście użyteczności dla rozwoju gminy. Wytyczne do planów miejscowych. Kierunki rozwoju. |
| 2. | Obszary mniej korzystne dla rozwoju osadnictwa – pod względem: - fizjograficznym, - statutowym, - przestrzennym. | • tereny istniejącego rozproszonego osadnictwa, • tereny rolnicze. | 1. Charakterystyka : - stoki o nasilonych procesach erozyjnych, - gorsze warunki solarne i klimatyczne, - trudniejsze warunki geologiczno – inżynierskie, - utrudniona dostępność komunikacyjna. 2. Występowanie w gminie Laskowa: - obszary słabiej zainwestowane (zabudowa zgrupowana w przysiółki oraz rozproszona) lub tereny pozbawione zabudowy, - obszary o większych spadkach, trudniej dostępne stoki na obszarze całej gminy. 3. Wytyczne do planów miejscowych: - obszary ograniczonego rozwoju osadnictwa. 4. Strategia kierunkowa: - ograniczony rozwój osadnictwa (pojedyncze obiekty np. mieszkalnictwo letniskowe lub zabudowa zagrodowa) – lub uzupełnienia istniejących zespołów osadniczych na zasadzie kontynuacji, - rozwój funkcji przydatnych dla rolnictwa i hodowli (pastwiska, uprawy tarasowe, sadownictwo), - ochrona gleb przed erozją. |
| L.p. | Klasyfikacja obszarów pod względem Przydatności rozwoju osadnictwa. | Struktura funkcjonalno - przestrzenna. | Charakterystyka wydzielonych obszarów w kontekście użyteczności dla rozwoju gminy. Wytyczne do planów miejscowych. Kierunki rozwoju. |
| 3. | Obszary trudne dla rozwoju osadnictwa – pod względem: - fizjograficznym, - statutowym, - przestrzennym. | • tereny o skomplikowanych warunkach fizjograficznych zagrożone możliwością powstawania osuwisk, • tereny istniejącego osadnictwa, • tereny osadnicze wyznaczone wg dotychczasowych przesądzeń planistycznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego | 1. Charakterystyka : - tereny predysponowane do powstawania osuwisk, - tereny położone w bliskim otoczeniu istniejących obszarów osuwiskowych. 2. Występowanie w gminie Laskowa: - obszary słabo zainwestowane lub pozbawione elementów osadnictwa, - tereny przybrzeżne potoków, strome stoki lub dolinki wciosowe – na obszarze całej gminy – szczególnie tereny położone wzdłuż dolin dopływów rzeki Łososina. 3. Wytyczne do planów miejscowych: - obszary postulowanego wykluczenia rozwoju osadnictwa. 4. Strategia kierunkowa: - ograniczony rozwój osadnictwa (pojedyncze obiekty zabudowy zagrodowej lub remonty względnie rozbudowa istniejącej substancji osadniczej - po przeprowadzeniu rozpoznania geologiczno - inżynierskiego), - rozwój funkcji związanych z rolnictwem i hodowlą (uprawy rolne i użytków zielonych, sady), - ochrona gleb przed erozją. |
| L.p. | Klasyfikacja obszarów pod względem przydatności dla rozwoju osadnictwa. | Struktura funkcjonalno - przestrzenna. | Charakterystyka wydzielonych obszarów w kontekście użyteczności dla rozwoju gminy. Wytyczne do planów miejscowych. Kierunki rozwoju. |
| 4. | Obszary niekorzystne dla rozwoju osadnictwa – pod względem: - fizjograficznym, - statutowym, - przestrzennym. | • tereny o niekorzystnych warunkach fizjograficznych i przestrzennych wyznaczone wg dotychczasowych przesądzeń planistycznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zainwestowania. | 1. Charakterystyka. Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług: - w obrębie otuliny biologicznej rzek i potoków – na terenach zalewowych, - na terenach osuwiskowych. 2. Występowanie w gminie Laskowa: - w dolinie rzeki Łososiny oraz na stokach dolinek dopływów, - tereny zbliżone nadmiernie do obszarów osuwiskowych na pozostałym obszarze. 3. Wytyczne do planów miejscowych: - obszary postulowanego wykluczenia rozwoju osadnictwa, - zabezpieczenie istniejących struktur osadniczych przed zagrożeniami środowiska (osuwiska, powodzie). 4. Strategia kierunkowa: - rozwój funkcji rolniczych, - tereny zalewowe: użytki rolne, urządzenia rekreacji, zieleń łęgowa w ramach renaturalizacji rzeki Łososiny, - tereny osuwiskowe: zalesienia, użytki zielone, uprawy tarasowe. |
| L.p. | Klasyfikacja obszarów pod względem przydatności dla rozwoju osadnictwa. | Struktura funkcjonalno - przestrzenna. | Charakterystyka wydzielonych obszarów w kontekście Użyteczności dla rozwoju gminy. Wytyczne do planów miejscowych. Kierunki rozwoju. |
| 5. | Obszary szczególnych uwarunkowań dla rozwoju osadnictwa. | Wartościowe obszary krajobrazu kulturowego. | 1. Charakterystyka. Obszary w obrębie istniejących zespołów osadniczych pod postacią: - obiektów architektury sakralnej: • kościołów, kaplic, kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, dzwonnic, budynków plebanii, cmentarzy, - obiektów architektury świeckiej: • architektury zagrodowej i drewnianej, • założeń dworskich, folwarcznych i parkowych, • historycznych układów urbanistycznych. 2. Występowanie w gminie Laskowa: - na całym obszarze gminy. 3. Wytyczne do planów miejscowych. Zachowanie istniejących obiektów i zespołów zabytkowych, ochrona przed dewastacją oraz niewłaściwym użytkowaniem, odpowiednia polityka inwestycyjna w ich otoczeniu. 4. Strategia kierunkowa: - ochrona zasobów dziedzictwa i tożsamości kulturowej, - ochrona krajobrazu oraz elementów środowiska kulturowego, - ochrona przed zagrożeniem ekologicznym (opady związków chemicznych), - ochrona przed zagrożeniem tożsamości kulturowej (przed nadmierną rozbudową sieci drożnej, wprowadzaniem we wsiach w miejsce tradycyjnej zabudowy zagrodowej o charakterze nie związanym z uwarunkowaniami kulturowymi miejscowości). |
| L.p. | Klasyfikacja obszarów pod względem przydatności dla rozwoju osadnictwa. | Struktura funkcjonalno - przestrzenna. | Charakterystyka wydzielonych obszarów w kontekście użyteczności dla rozwoju gminy. Wytyczne do planów miejscowych. Kierunki rozwoju. |
| 6. | Obszary szczególnych uwarunkowań dla rozwoju osadnictwa. | Kompleksy użytków zielonych. | 1. Charakterystyka. Tereny wartościowych kompleksów użytków zielonych o znacznej przydatności dla rolnictwa (hodowli) w obrębie: - dolin rzek i potoków, - lasów i zagajników. 2. Występowanie w gminie Laskowa: - kompleksy łąkowe w dolinie rzeki Łososiny, - łąki w otoczeniu enklaw leśnych. 3. Wytyczne do planów miejscowych: - obszar postulowanego ograniczenia rozwoju osadnictwa, - należy przestrzegać ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 4. Strategia kierunkowa: - utrzymanie istniejących zasobów użytków zielonych oraz powiększanie ich areału zwłaszcza w rejonach zwartych kompleksów łąkowych i leśnych oraz w dolinach rzek i potoków, - postuluje się zalesianie terenów użytków zielonych w rejonach erozyjnych – o nasilonych procesach osuwiskowych. |
| L.p. | Klasyfikacja obszarów pod względem przydatności dla rozwoju osadnictwa. | Struktura funkcjonalno - przestrzenna. | Charakterystyka wydzielonych obszarów w kontekście użyteczności dla rozwoju gminy. Wytyczne do planów miejscowych. Kierunki rozwoju. |
| 7. | Obszary szczególnych uwarunkowań dla rozwoju osadnictwa. | Kompleksy sadów. | 1. Charakterystyka : - uprawy sadownicze na stokach wzniesień o dużych walorach krajobrazowych. 2. Występowanie w gminie Laskowa: - duże kompleksy na obszarze całej gminy, w szczególności w miejscowościach Sechna i Krosna. 3. Wytyczne do planów miejscowych: - obszar postulowanego ograniczenia rozwoju osadnictwa, - należy przestrzegać ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 4. Strategia kierunkowa: - utrzymanie istniejących obszarów sadowniczych oraz powiększanie ich areału w rejonach niekorzystnych dla upraw rolnych. |
| L.p. | Klasyfikacja obszarów pod względem przydatności dla rozwoju osadnictwa. | Struktura funkcjonalno - przestrzenna. | Charakterystyka wydzielonych obszarów w kontekście użyteczności dla rozwoju gminy. Wytyczne do planów miejscowych. Kierunki rozwoju. |
| 8. | Obszary szczególnych uwarunkowań dla rozwoju osadnictwa. | Kompleksy użytków rolnych. | 1. Charakterystyka. Tereny wartościowych kompleksów gruntów ornych o przydatności dla rolnictwa w obrębie: - łagodnych stoków, - spłaszczonych wierzchowin, - doliny Łososiny. 2. Występowanie w gminie Laskowa: - wzniesienia oraz łagodne stoki na obszarze całej gminy oraz tereny doliny rzeki Łososiny. 3. Wytyczne do planów miejscowych: - obszar postulowanego ograniczenia rozwoju osadnictwa, - należy przestrzegać ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 4. Strategia kierunkowa: - utrzymanie istniejących obszarów użytków rolnych, zwłaszcza w rejonach wysoko sklasyfikowanych pod względem bonitacji gleb, warunków klimatycznych i solarnych. |
| L.p. | Klasyfikacja obszarów pod względem przydatności dla rozwoju osadnictwa. | Struktura funkcjonalno - przestrzenna. | Charakterystyka wydzielonych obszarów w kontekście użyteczności dla rozwoju gminy. Wytyczne do planów miejscowych. Kierunki rozwoju. |
| 9. | Obszary szczególnych uwarunkowań dla rozwoju osadnictwa. | Wartościowe obszary krajobrazu naturalnego: • tereny rolne pozbawione osadnictwa. | 1. Charakterystyka : - szczyty i wierzchołki wzniesień o charakterze dominant i punktów widokowych w lokalnym krajobrazie poszczególnych jednostek strukturalnych gminy. 2. Występowanie w gminie Laskowa: - najwartościowsze elementy w poszczególnych wsiach gminy: • wzniesienia i stoki przyleśne na obszarze całej gminy. 3. Wytyczne do planów miejscowych: - obszary postulowane do bezwzględnej ochrony przed zainwestowaniem. 4. Strategia kierunkowa: - ochrona lokalnych zasobów krajobrazowych w obszarach poszczególnych wsi, - ochrona tożsamości kulturowej przed zagrożeniem ze strony nadmiernej rozbudowy sieci osadniczej i komunikacji, - przestrzeganie uwarunkowań wynikających z planów powołania Łososińsko - Żegocińskiego Parku Krajobrazowego. |
| L.p. | Klasyfikacja obszarów pod względem przydatności dla rozwoju osadnictwa. | Struktura funkcjonalno - przestrzenna. | Charakterystyka wydzielonych obszarów w kontekście użyteczności dla rozwoju gminy. Wytyczne do planów miejscowych. Kierunki rozwoju. |
| 10. | Obszary wykluczone dla rozwoju osadnictwa. | Obszary źródliskowe: • tereny upraw rolnych i leśnych, • tereny dolinek potoków, • leje źródłowe. | 1. Charakterystyka : - obszary zasobne w źródła oraz istniejące ujęcia wód położone przeważnie na terenach rolnych i leśnych, często w pobliżu siedlisk nie posiadających uregulowanego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 2. Występowanie w gminie Laskowa: - tereny Pasma Łososińskiego (na południu gminy), - tereny Pasma Kamionkowskiego (na północy gminy). 3. Wytyczne do planów miejscowych: - bezwzględna ochrona przed zainwestowaniem oraz degradacją środowiska. 4. Strategia kierunkowa: - ochrona istniejących źródeł i terenów źródliskowych, - wykorzystanie istniejących zasobów wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb lokalnych. |
| L.p. | Klasyfikacja obszarów pod względem przydatności dla rozwoju osadnictwa. | Struktura funkcjonalno - przestrzenna. | Charakterystyka wydzielonych obszarów w kontekście użyteczności dla rozwoju gminy. Wytyczne do planów miejscowych. Kierunki rozwoju. |
| 11. | Obszary wykluczone dla rozwoju osadnictwa. | Obszary zagrożeń osuwiskowych: • tereny zalesień, jarów, wąwozów, lejów i dolinek źródłowych, • tereny rolne, • tereny osadnictwa w układach rozproszonych. | 1. Charakterystyka : - obszary, których budowa geologiczna i ukształtowanie sprzyja występowaniu i ewoluowaniu procesów osuwiskowych. 2. Występowanie w gminie Laskowa: - w obrębie całej gminy, a w szczególności w dolinach potoków, w nieckach źródłowych, przy krawędziach erozyjnych i struktur- ralnych. 3. Wytyczne do planów miejscowych: - bezwzględne wykluczenie osadnictwa na obszarach czynnych osuwisk; na terenach zagrożonych osuwiskami rozwiązania projektowe nowej zabudowy należy dostosować do występujących zagrożeń. - konieczność rozpoznania geologiczno – inżynierskiego dla uszczegółowienia granic obszarów objętych procesami osuwiskowymi. 4. Strategia kierunkowa: - wykorzystanie obszarów osuwiskowych dla celów rolnictwa i leśnictwa (zalesianie i sadownictwo), - działania ochronne przed nasilaniem się procesów osuwiskowych (zalesianie, uprawy tarasowe). |
| L.p. | Klasyfikacja obszarów pod względem przydatności dla rozwoju osadnictwa. | Struktura funkcjonalno - przestrzenna. | Charakterystyka wydzielonych obszarów w kontekście użyteczności dla rozwoju gminy. Wytyczne do planów miejscowych. Kierunki rozwoju. |
| 12. | Obszary wykluczone dla rozwoju osadnictwa. | Obszary ochrony biologicznej rzek i potoków: • tereny użytków rolnych oraz użytków zielonych w obrębie istniejących cieków wodnych (korytarze ekologiczne). | 1. Charakterystyka : - łąki i pastwiska nadrzeczne, - jary i wąwozy, - skarpy nadbrzeżne, - zieleń łęgowa, zakrzaczenia, zalesienia wzdłuż cieków wodnych. 2. Występowanie w gminie Laskowa: - dolina rzeki Łososiny, oraz pozostałych cieków wodnych na obszarze całej gminy. 3. Wytyczne do planów miejscowych: - bezwzględna ochrona przed: • zainwestowaniem, • zmianą naturalnego ukształtowania obszarów przybrzeżnych (zakaz likwidacji naturalnych meandrów rzecznych, skarp i wąwozów), • likwidacją wszelkiego rodzaju roślinności wzdłuż cieków wodnych, • degradacją środowiska (skażeniem, zakłócaniem naturalnych procesów biologicznych) za wyjątkiem działań dopuszczonych planem zagospodarowania przestrzennego, planowej gospodarki wodnej - w porozumieniu ze służbami ochrony środowiska i krajobrazu. 4. Strategia kierunkowa: - wielokierunkowa ochrona całego systemu wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze gminy. |
| L.p. | Klasyfikacja obszarów pod względem przydatności dla rozwoju osadnictwa. | Struktura funkcjonalno - przestrzenna. | Charakterystyka wydzielonych obszarów w kontekście użyteczności dla rozwoju gminy. Wytyczne do planów miejscowych. Kierunki rozwoju. |
| 14. | Obszary wykluczone dla rozwoju osadnictwa. | Obszary postulowanych zalesień. | 1. Charakterystyka : - tereny rolne i użytków zielonych w bezpośrednim otoczeniu zwartych zespołów leśnych o nieregularnej granicy leśnej oraz polany śródleśne na stokach o dużych spadkach i nasilonych procesach erozyjnych. 2. Występowanie w gminie Laskowa: - na obszarze całej gminy. 3. Wytyczne do planów miejscowych: - uszczegółowienie terenów postulowanych do zalesienia i dolesienia. 4. Strategia kierunkowa: - wykluczenie osadnictwa, w wypadku rezygnacji z zalesienia wprowadzanie pastwisk w miejsce użytków rolnych. |
| L.p. | Klasyfikacja obszarów pod względem przydatności dla rozwoju osadnictwa. | Struktura funkcjonalno - przestrzenna. | Charakterystyka wydzielonych obszarów w kontekście użyteczności dla rozwoju gminy. Wytyczne do planów miejscowych. Kierunki rozwoju. |
| 13. | Obszary wykluczone dla rozwoju osadnictwa. | Obszary lasów. | 1. Charakterystyka : - zwarte zespoły leśne oraz mniejsze enklawy lasów o znaczeniu wodochronnym i glebochronnym. 2. Występowanie w gminie Laskowa: - kompleksy leśne na obszarze całej gminy, szczególnie we wsiach: Kobyłczyna, Żmiąca, Jaworzna, Laskowa (Pasmo Łososińskie) oraz w pozostałych miejscowościach. 3. Wytyczne do planów miejscowych: - bezwzględna ochrona przed rozwojem osadnictwa w obrębie zespołów leśnych, - objęcie dolesieniami istniejących enklaw leśnych oraz zalesienia terenów nieprzydatnych dla rolnictwa w ich najbliższym otoczeniu (zgodnie z ustawą o lasach). 4. Strategia kierunkowa: - utrzymanie istniejących zasobów leśnych oraz ich powiększanie poprzez dolesienia i zalesienia, - zalesianie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa – nieużytków, terenów erozyjnych i osuwiskowych. |