| L.p. | Obszary szczególne | Polityka przestrzenna, wytyczne do planów miejscowych. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz oraz obszary zagrożone podtopieniem. | 1. Charakterystyka obszaru. Na obszarze gminy Laskowa występują zagrożenia związane z powodzią. Dotyczą one głównie niskiej terasy głównych cieków wodnych gminy – rzeki Łososiny oraz lokalnych potoków. 2. Polityka przestrzenna. Przy wyznaczaniu terenów budowlanych należy uwzglę-dnić uwarunkowania wynikające z zagrożenia powodziowego. W tym celu należy wykonać analizę stanu zagrożenia powodziowego na terenie gminy polegającą na: - wyznaczeniu obszarów zalewowych wodami o prawdopodobieństwie zalewu Q -1% (woda 100-letnia), - określeniu obszarów podtapianych wodami gruntowymi (brak odpływu przy podpiętrzaniu wywołanym wysokimi stanami wód w rzece), - przeprowadzenie oceny geologicznej, celem wyznaczenia obszarów osuwiskowych, uaktywniających się na skutek intensywnych, długotrwałych opadów oraz zagrożonych rozmyciem w czasie przepływu wód powodziowych. - ograniczenie zabudowy wzdłuż potoków, - ograniczenie nowych inwestycji oraz zabezpieczenie istniejących w pasie oddziaływania (zalewu) wód powodziowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami, - lokalizacja wodnych inwestycji na terenach zmeliorowanych wymaga administracyjnego wyłączenia urządzeń zmeliorowanych z równoczesnym wykonaniem zabiegów technicznych nie dopuszczających do szkód w przyległych urządzeniach. 3. Wytyczne do planów miejscowych: - wykluczenie z dalszej zabudowy terenów najbardziej zagrożonych wodami powodziowymi, - przestrzeganie zachowania bezpiecznych odległości od cieków wodnych ze względu na niekorzystne warunki fizjograficzne (podmokłości, predyspozycje osuwiskowe), - wprowadzenie uwag o konieczności stałego monitoringu środowiska w zakresie fizjografii terenu pod kątem zjawisk osuwiskowych uaktywniających się na skutek długotrwałych opadów, głównie na terenach o dużych spadkach i w rejonach istniejących cieków wodnych. |
| 2. | Obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. | 1. Charakterystyka obszarów osuwiskowych. Obszar gminy cechują zróżnicowane warunki hydrogeologiczne. Ze względu na budowę geologiczną największe zagrożenia związane z osuwiskami występują na stokach, po północnej stronie doliny Łososiny oraz na stokach dolinek potoków – dopływów rzeki Łososiny. 2. Polityka przestrzenna. 2.1. Kategorie geotechniczne terenów ze względu na warunki gruntowe: - Proste warunki gruntowe – występują w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu, nie obejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, - Złożone warunki gruntowe – występują w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących grunty słabonośne, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, - Skomplikowane warunki gruntowe – występują w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu oraz w centralnych obszarach delt rzek. 2.2. Ze względu na rzeźbę terenu, budowę geologiczną oraz predyspozycje osuwiskowe – każda inwestycja na obszarze gminy powinna być poprzedzona odpowiednią oceną inżynierską lub geologiczną. 3. Wytyczne do planów miejscowych. 3.1. Wprowadzenie zapisów o konieczności dokonywania oceny przydatności gruntu pod każdą inwestycję poza obszarami wierzchowin oraz o konieczności formułowania szczegółowych zasad posadowienia i konstrukcji obiektów na terenach zagrożonych procesami osuwiskowymi - w ramach projektów budowlanych. |