| L.p. | Strefy techniczne i ochronne | Polityka przestrzenna, wytyczne do planów miejscowych. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strefy komunikacji. | 1. Podstawowy układ komunikacyjny gminy Laskowa - drogi wojewódzkie: DW 965 Bochnia – Limanowa, - drogi powiatowe: DP 1612K Laskowa Dolna – Laskowa Górna (Nagórze), DP 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne, DP 1451K Wojakowa – Sechna – Ujanowice. - drogi gminne: Laskowa: 1. DG 2530010 Wilczkówka Góry – Korab, 2. DG 2530011 Jeziernik, 3. DG 2530012 Nowy Świat, 4. DG 2530013 Bania, 5. DG 2530014 Krawcówka – Ptaszkówka, 6. DG 2530015 Ptaszkówka, 7. DG 2530016 Danielówka – Gąsiorki, 8. DG 2530017 Rozpite – Dzioł, 9. DG 2530018 Do Piechury – Michałowskiego, 10. DG 2530019 Do rzeki koło Piętonia, 11. DG 2530020 Ptaszkówka – do Stańdy, 12. DG 2530021 Do Frączka koło lasu gminnego, 13. DG 2530022 Do lasu gminnego od strony Rozdziela, 14. DG 2530023 Sławętówka – Wyrąb Jabłoniec, 15. DG 2530024 Nadole, 16. DG 2530025 Dziedzicówka – Wróble, 17. DG 2530026 Do Wróbli i Michury, 18. DG 2530027 Do osiedla Kopciów i Wilczków, 19. DG 2530028 Sławętówka Cuba – Rozdziele (Krzyż), 20. DG 2530029 Do Górnej Załpy koło Matląga od mostu, 21. DG 2530030 Droga pod cmentarzem, 22. DG 2530031 Odrończa, 23. DG 2530032 Osiedle nad stawami, 24. DG 2530033 Stryczkówka – k. Daniela do kapliczki Na Folwarku, 25. DG 2530034 Koło Dominika do Polaka i Sajdaka, 26. DG 2530035 Do Gołębia i Bindy, 27. DG 2530036 Hojdówka, 28. DG 2530037 Do Adamczyka i Marców, 29. DG 2530038 Do Bakalarza i Sajdaka, 30. DG 2530039 Grzesiówka, 31. DG 2530040 Do Kozy Zelka przez las. |
| L.p. | Strefy techniczne i ochronne | Polityka przestrzenna, wytyczne do planów miejscowych. |
| 1. | Strefy komunikacji. | Jaworzna: 1. DG 2530041 Zastyrze – Napole, 2. DG 2530042 Siwkówka, 3. DG 2530043 Zagranice, 4. DG 2530044 Piegzówka, 5. DG 2530044 Na Chałupiska koło Augustyna, 6. DG 2530045 Chałupiska koło Matluga, Marcisza, 7. DG 2530046 Gasiówka koło Marcisza, 8. DG 2530047 Do Szkarłata, 9. DG 2530048 Kórdzielówa, 10. DG 2530059 Rośkówka, 11. DG 2530049 Oślak, 12. DG 2530050 Do Leśniczego, 13. DG 2530051 Do Leśniczego od drogi Siwkówka, 14. DG 2530052 Do Janasa, 15. DG 2530053 Do Padołu, 16. DG 2530054 Podółki, 17. DG 2530055 Laskowa – Jaworzna Łęg. Żmiąca: 1. DG 2530056 Rośkówka, 2. DG 2530057 Kumankówka, 3. DG 2530058 Żmiąca – Zagranice, 4. DG 2530059 Gołogóra, 5. DG 2530060 Kowalówka, 6. DG 2530061 Żmiąca – Granice – Kobyłczyna, 7. DG 2530062 Dyksówka – Kaleń, 8. DG 2530063 Do Zawady od Michałkówki, 9. DG 2530064 Dudówka, 10. DG 2530065 Oślak (w prawo od gminnej), 11. DG 2530066 Cuprówka, 12. DG 2530067 Żmiąca – Mocarz (Rosiek), 13. DG 2530068 Dudkówka, 14. DG 2530069 Pietrówka, 15. DG 2530070 Urygówka, 16. DG 2530071 Kuśnierzówka, 17. DG 2530072 Pachówka, 18. DG 2530073 Bursztynówka, 19. DG 2530074 Filipkówka, 20. DG 2530075 Górna Żmiąca, 21. DG 2530076 Krzyżakówka. Kamionka Mała: 1. DG 2530077 Pożogi – Olchawówka, 2. DG 2530078 Humowo, 3. DG 2530079 Orłóka – Jastrząbka, 4. DG 2530080 Chabejówka – Malińska, 5. DG 2530081 Górczyno – Podsoślina, 6. DG 2530082 Kempówka – Oborzyska, 7. DG 2530083 Czechówka, |
| L.p. | Strefy techniczne i ochronne | Polityka przestrzenna, wytyczne do planów miejscowych. |
| 1. | Strefy komunikacji. | 8. DG 2530084 Za las, 9. DG 2530085 Pławecówka, 10. DG 2530086 Zadziele – Jastrząbka, 11. DG 2530087 Dzioł – Naddebrze, 12. DG 2530088 Dzioł – Bednarzówka, 13. DG 2530089 Dębina – Kobyła, 14. DG 2530090 Klepacówka, 15. DG 2530091 Piegzówka, 16. DG 2530092 Konifasowo – Podgłaszcze, 17. DG 2530093 Figlowo (Stosor – Pasionek), 18. DG 2530093 Łagoszówka – Przyczki, 19. DG 2530094 Orłówka – Wygodny – Końców, 20. DG 2530095 Zelki od Sentyszów, 21. DG 2530096 Pustki – Rośkówka, 22. DG 2530097 Uryga – Padoły, 23. DG 2530098 Figlówka. Krosna: 1. DG 2530099 Brzezie – Dzioł, 2. DG 2530100 Zamostki, 3. DG 2530101 Przylaski, 4. DG 2530102 Jonikówka – Łaziska, 5. DG 2530103 Włodarzówka – Majchrówka, 5. DG 2530104 Nad Karczmą – Dzioł, 7. DG 2530105 Urygówka, 8. DG 2530106 Wajdówka – Przylaski, 9. DG 2530107 Zdebiówka – Góry, 10. DG 2530108 Kołodziejówka – Przylaski, 11. DG 2530109 Zagroda, 12. DG 2530110 Za Brzeziną, 13. DG 2530111 Buckówka, 14. DG 2530112 Jońcówka. Strzeszyce: 1. DG 2530113 Łęg – Strzeszyce, 2. DG 2530114 Centrum – Strzeszyce, 3. DG 2530115 Pogórek. Ujanowice: 1. DG 2530115 Potoka, 2. DG 2530116 Biała, 3. DG 2530117 Pod Górą, 4. DG 2530118 Pod Micyną (Krężołek), 5. DG 2530119 Ujanowice – Osiedle Centrum. Sechna: 1. DG 2530120 Gwizdówka – Góry, 2. DG 2530121 Nowakówka, 3. DG 2530122 Kromolin, 4. DG 2530123 Pajerówka, 5. DG 2530124 Zabrze – Kromolin. |
| L.p. | Strefy techniczne i ochronne | Polityka przestrzenna, wytyczne do planów miejscowych. |
| 1. | Strefy komunikacji. | Wieś Kobyłczyna: 1. DG 2530125 Od mostu do Tokarza, 2. DG 2530126 Podlesie do Rembilasa, 3. DG 2530127 Kiławcówka, 4. DG 2530128 Garncarzówka, 5. DG 2530129 Niżna, 6. DG 2530130 Kobyłczyna – Kaleń. 2. Polityka przestrzenna: - przestrzeganie ograniczeń związanych z zachowaniem ustalonych odległości obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej w stosunku do tras i urządzeń komunikacji (parkingów, stacji paliw), - zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w strefach technicznych związanych z warunkami funkcjonowania dróg, - postuluje się: • utrzymanie istniejących budynków mieszkalnych w pobliżu uciążliwych dróg oraz realizacja nowych na terenach wyznaczonych planem pod warunkiem za stosowania środków ochrony przed uciążliwościami komunikacyjnymi (dodatkowe przeszklenia okien, ekranowanie w różnych formach), • dopuszczenie realizacji budynków zaplecza technicz- nego, • dopuszczenie zieleni niskiej i wysokiej (ekrany ochronne), - przy lokalizacji nowych tras komunikacyjnych należy kierować się zasadami polityki przestrzennej dotyczącej całego obszaru gminy. 3. Parametry dróg. DROGI WOJEWÓDZKIE KL. G teren zabudowany: - szerokość pasa drogowego 25 m, - odległość zabudowy proj. min. 20 m od krawędzi jezdni, teren niezabudowany: - szerokość pada drogowego 25 m, - odległość zabudowy proj. min. 20 m od krawędzi jezdni. |
| L.p. | Strefy techniczne i ochronne | Polityka przestrzenna, wytyczne do planów miejscowych. |
| 1. | Strefy komunikacji. | DROGI POWIATOWE KL Z (zbiorcze): teren zabudowany: - odległość zabudowy proj. min. 20 m od krawędzi jezdni, teren niezabudowany: - szerokość pasa drogowego 20 m, - odległość zabudowy istn. – wg linii zabu- dowy proj. – min. 20 m od krawędzi jezdni. DROGI GMINE KL L (lokalne): teren zabudowany: - szerokość pasa drogowego 12 m, - odległość zabudowy proj. – min. 6 m od krawędzi jezdni, teren niezabudowany: - szerokość pasa drogowego 15 m, - odległość zabudowy proj. min. 6 m od krawędzi jezdni, DROGI GMINNE KL D (dojazdowe): teren zabudowany: - szerokość pasa drogowego 10 m, - odległość zabudowy proj. – min. 6 m od krawędzi jezdni, teren niezabudowany: - szerokość pasa drogowego 15 m, - odległość zabudowy proj. – min. 6 m od krawędzi jezdni. |
| L.p. | Strefy techniczne I ochronne | Polityka przestrzenna, wytyczne do planów miejscowych. |
| 2. | Strefy ochrony przed hałasem. | 1. Charakterystyka terenów wymagających ochrony przed hałasem: a) tereny przeznaczone na cele mieszkaniowe, b) tereny przeznaczone na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, c) tereny przeznaczone pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 2. Polityka przestrzenna. 2.1. Obowiązuje ochrona przed hałasem poprzez: - lokalizację obiektów mogących być uciążliwymi akustycznie dla otoczenia w miejscach do tego przeznaczonych, - prawidłowe lokalizowanie parkingów, placów postojowych, przystanków autobusowych w stosunku do poszczególnych stref funkcjonalnych objętych ochroną przed hałasem (na obrzeżach, w pasach drogowych, w miejscach wydzielonych), - realizowanie ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych uciążliwych dla otoczenia (krzewy, żywopłoty, ogrodzenia w formie ekranów akustycznych), - przestrzeganie prawidłowo ustalonych linii zabudowy oraz korygowanie ich w wypadku przekroczeń natężeń hałasu (w wyniku badań kontrolnych), - wyposażenie istniejącej zabudowy zlokalizowanej w sąsiedztwie dróg ponadlokalnych w tłumiące środki ochronne (potrójne szklenie okien, izolacje akustyczne ścian, usługi w parterach budynków piętrowych itp.), - wykształcenie mechanizmów finansowania kontroli natężeń hałasu w poszczególnych strefach funkcjonalnych gminy, - zobowiązanie jednostek organizacyjnych korzystających z maszyn lub urządzeń mogących powodować powstawanie wibracji, oddziałujących ujemnie na otaczające budynki i ludzi w budynkach, aby stosowały odpowiednie środki techniczne eliminujące lub ograniczające przenikanie wibracji do środowiska, - ograniczenie przenikania hałasu i wibracji do środowiska przy wykonywaniu robót budowlanych polegających w szczególności na modernizacji i remoncie dróg. |
| L.p. | Strefy techniczne I ochronne | Polityka przestrzenna, strategia rozwoju, wytyczne do planów miejscowych. |
| 3. | Strefy ochrony sanitarnej lokalnych ujęć wody i sieci wodociągowych. | 1. Charakterystyka ujęć wodnych na terenie gminy Laskowa: - ujęcia wodne grawitacyjne i głębinowe, - ujęcia wodne ze studni kopanych. 2. Polityka przestrzenna.  Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych obejmuje grunty, na których jest usytuowane ujęcie wody oraz otaczający je pas gruntu o szerokości – liczonej od zarysu budowli i urządzeń służących do poboru wody – uzależniony od rodzaju ujęcia. W strefie ochrony bezpośredniej: - zabrania się użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody, natomiast wymaga się zazielenienia tego terenu i ogrodzenia, - zabrania się nawożenia mineralnego i organicznego, stosowania pestycydów.  Strefa ochronna bezpośrednia dla: - studni wierconych – 8 -10 m – Dz. U. nr 116/91, - studni kopanych – 10 -15 m – Dz. U. nr 116/91, - studni zbiorczych poziomów drenażowych 10 - 15 m, - ujęć naturalnego wypływu wód podziemnych 15 - 20 m, - zbiorników wyrównawczych terenowych i pompowni: w granicach ogrodzenia – ustalona przez stosowne instytucje.  Teren ochrony pośredniej ujęcia wód powierzchniowych obejmuje pas gruntu otaczający ujęcie szerokości licząc od zarysu budowli i urządzeń służących do poboru wody– uzależniony od rodzaju ujęcia.  Strefa ochronna pośrednia dla: - studni wierconych do głębokości 25 m i pokrytych ciągłą warstwą nieprzepuszczalną o miąższości mniejszej od 2 m: 50 – 60 m, - studni kopanych – należy określić, tak aby odległość granicy terenu ochrony pośredniej od granicy terenu ochrony bezpośredniej wynosiła od 70 do 100 m.  Wewnętrzny teren ochrony pośredniej źródeł i ujęć wody z rzek swobodnie płynących – obejmuje rzekę wraz z przylegającym do jej brzegów pasem gruntu o zasięgu – w górę rzeki – odpowiadającym 12-godzinnemu przepływowi wody przy przepływie średnim i niskim. Orientacyjnie szerokości takiego pasa gruntu od brzegu rzeki wynoszą od 250 m, przy spadku terenu do 5% - do 500 m, przy spadku terenu od 15-20% (w zależności od pokrycia terenu i przepuszczalności gruntu). |
| L.p. | Strefy techniczne. | Polityka przestrzenna, strategia rozwoju, wytyczne do planów miejscowych. |
| 3. | Strefy ochrony sanitarnej dla lokalnych ujęć wodnych i sieci wodociągowych. |  Wewnętrzny teren ochrony pośredniej źródeł i ujęć wody rzek spiętrzonych, jezior i innych zbiorników wodnych o czasie retencji dłuższym niż 12 godzin obejmuje zbiornik wodny wraz z jego zlewnią bezpośrednią. Przy dużych zlewiskach szerokość pasa gruntu musi wynosić co najmniej 500 m. Strefa ochrony pośredniej źródeł i ujęć wód podziemnych obejmuje obszar zasilania ujęcia, wyznaczony 25-letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonośnej.  Sieć wodociągowa: - odl. wodociągu magistralnego do 500 od zabudowy: min. 5,0 m, - odl. wodociągu rozdzielczego do 250 od zabudowy: min. 3,0 m, - odl. wodociągu do i ponad 250,  od gazociągu do 0,2 MPa: min. 1,5 m,  od gazociągu od 0,2 MPa: min. 2,0 m. |
| L.p. | Strefy techniczne i ochronne | Polityka przestrzenna, wytyczne do planów miejscowych. |
| 4. | Obszary objęte oddziaływaniem oczyszczalni ścieków. | 1. Charakterystyka istniejącego systemu odprowadzania ścieków i usuwania nieczystości z obszaru gminy Laskowa. Właściwa gospodarka wodno – ściekowa, centralne i indywidualne system odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz system gromadzenia i usuwania nieczystości – w trakcie realizacji.  Oczyszczalnie ścieków – zbiorcze: - wieś Laskowa – istniejąca Q istn. = 100 m3/d, o.o.u. – 50 m, - w perspektywie do przekształcenia na przepompownie- dla wersji I i II, - wieś Ujanowice – istniejąca Q istn. = 50 m3/d, o.o.u. – 50 m, - w perspektywie do przekształcenia na przepompownie- dla wersji I i II, - wieś Jaworzna – projektowana dla wersji I Q proj. = 817 m3/d, Przewidywany zasięg przekroczeń standardów jakości środowiska – 50-180 m, pow. terenu – 1,0 ha, - wieś Strzeszyce – projektowana dla wersji I i II (przy granicy miejscowości) Q proj. = 1475 m3/d, Przewidywany zasięg przekroczeń standardów jakości środowiska (wersja I) – 50-150 m, pow. terenu 0,8 ha, Przewidywany zasięg przekroczeń standardów jakości środowiska (wersja II) – 50-200 m, pow. terenu 1,5 ha, - wieś Ujanowice – projektowana Q proj. = 552 m3/d, Przewidywany zasięg przekroczeń standardów jakości środowiska – 50-150 m, pow. terenu 0,8 ha dla wersji I i II.  Oczyszczalnie ścieków – indywidualne lub grupowe – na obszarze całej gminy, w miejscach niedostępnych dla zbiorczej sieci kanalizacyjnej.  Zlewnie ścieków sanitarnych. – przy oczyszczalniach zbiorczych. 2. Polityka przestrzenna. Lokalizacja obiektów i sieci służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków winno być podporządkowane wymogom szeroko pojętej ochrony obszaru (oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, zlewnie, sieć kanalizacyjna). |
| L.p. | Strefy techniczne i ochronne | Polityka przestrzenna, wytyczne do planów miejscowych. |
| 4. | Obszary objęte oddziaływaniem oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci i sieci kanalizacyjnej. |  Przewidywany zasięg przekroczeń standardów jakości środowiska: - oczyszczalnie ścieków: Q = 200 – 5000 m3/d: 100 – 200 m. Q = 50 – 200 m3/d: 50 – 100 m. - zlewnie ścieków: ok. 70 m. - przepompownie ścieków: do 50 m.  Składowanie nieczystości stałych w terenie i na pola asenizacyjne: do 1000 m.  sieć kanalizacyjna: - odl. od gazociągu do 0,2 MPa - min. 5 m, - odl. od gazociągu ponad 0,2 MPa - min.10 m, - odl. od gazociągu niskoprężnego - min. 3 m, - odl. od wodociągów do i ponad 250 - min. 2 m, - odl. od zabudowy - min. 5 m. |
| 5. | Strefy sanitarne cmentarzy. | 1. Polityka przestrzenna. Dla terenów cmentarzy obowiązują następujące ograniczenia: - odległość od obszarów zabudowy wyposażonych wyłącznie w studnie indywidualne – 150 m, - odległość od obszarów zabudowy wyposażonych w zbiorcze sieci wodno – kanalizacyjne – 50 m. Możliwość poszerzenia terenów cmentarzy po wykonaniu badań hydrogeologicznych podłoża z uwzględnieniem szczegółowych przepisów sanitarnych. |
| 6. | Strefy lokalnych źródeł ciepła. | 1. Charakterystyka źródeł ciepła gminy Laskowa:  istniejące kotłownie lokalne: - gazowe, - olejowe, - elektryczne, - węglowe. 2. Polityka przestrzenna. Nie przewiduje się realizacji na obszarze gminy kotłowni grupowych, ani centralnej. W stosunku do istniejących kotłowni węglowych zaleca się zmianę tradycyjnych źródeł ciepła na źródła ekologiczne (gazowe, olejowe, elektryczne, słoneczne, wiatrowe, pompy ciepła) ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami |
| L.p. | Strefy techniczne i ochronne | Polityka przestrzenna, wytyczne do planów miejscowych. |
| 7. | Strefy gazociągów. | 1. Urządzenia sieci gazowej na obszarze gminy Laskowa.  Gazociąg wysokoprężny: - magistrala  200 mm, CN – 6,4 MPa, zasilana z gazociągu tranzytowego  500 mm w Nowym Wiśniczu.  Gazociągi średnioprężne: - sieci główne i rozdzielcze od  32 do  100 mm, zasilane ze stacji redukcyjno – pomiarowej w Laskowej Górnej oraz sieci gazowej  65 mm z gm. Iwkowa,  Stacja redukcyjno – pomiarowa I stopnia (wieś Laskowa Górna) Q = 1600 m3/d – przeznaczona do rozbudowy. 2. Polityka przestrzenna. Lokalizacja obiektów w rejonie przebiegu sieci gazowej oraz stacji redukcyjno – pomiarowej winna odpowiadać wymogom bezpieczeństwa.  Stacje redukcyjno – pomiarowe: min. 50m.  Gazociągi wysokiego ciśnienia: - bud. użyteczności publicznej (od granicy terenu): - do 300 – 35 m. - do 500 – 65 m. - bud. mieszkalne jedno i wielorodzinne (od rzutu bud.): - do 300 – 20 m. - do 500 – 35 m. - bud. gospodarcze (od rzutu bud.): - do 300 – 16 m. - do 500 – 25 m. - obiekty przemysłowe (od granicy terenu): - do 300 – 16 m. - do 500 – 50 m. - kanalizacja, wodociągi, kable energetyczne i sieci ciepłownicze mające bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami ludzi i zwierząt: - do 300 – 15 m. - do 500 – 20 m. - kanalizacja, wodociągi, kable energetyczne i sieci ciepłownicze bez połączenia z pomieszczeniami ludzi i zwierząt: - do 300 – 5 m. - do 500 – 7 m. - uregulowane rzeki, potoki, rowy melioracyjne (górna krawędź brzegu) oraz wały przeciwpowodziowe: - od 300 do 500 – 5 m. - bud. zagrodowe w linii zwartej zabudowy: - do 300 – 25 m. - do 500 – 50 m. |
| L.p. | Strefy techniczne i ochronne | Polityka przestrzenna, wytyczne do planów miejscowych. |
| 7. | Strefy gazociągów. | - mosty i wiadukty: - do 300 – 25 m. - do 500 – 30 m. - parkingi samochodowe: - do 300 – 20 m. - do 500 – 30 m.  Gazociągi niskiego i średniego ciśnienia: - budynki (rzut obiektu w poziomie terenu) – 1,5 m, - przewody kanalizacyjne i wodociągowe mające połączenie z pom. dla ludzi i zwierząt – 1,5 m, - stacje transformatorowe do 15kV (napowietrzne) - 4m, - stacje transformatorowe do 15kV (zasilane kablami) - 5m, - kable ziemne energetyczne o napięciu: do 15kV – 0,5 m, powyżej 15kV – 1,0 m, - napowietrzne linie energetyczne o napięciu: od 1kV – 30kV – 0,4 m, od 30kV – 110kV – 8,0m, powyżej 110kV – 15 m. 3. Wytyczne do planów miejscowych. 3.1. Ze względu na zmienne uwarunkowania dotyczące odległości od projektowanych w rejonie gazociągów obiektów o różnych funkcjach i zespołów osadniczych o różnej intensywności zabudowy, należy każdorazowo uzgodnić strefę bezpieczeństwa z właściwym zakładem gazowniczym dla projektowanych obiektów w pasie 50 m od osi gazociągu. W strefach bezpieczeństwa może występować zieleń niska oraz uprawy rolne bez prawa zabudowy. |
| L.p. | Strefy techniczne i ochronne | Polityka przestrzenna, wytyczne do planów miejscowych. |
| 8. | Strefy sieci elektroenergetycz- nych. | 1. Charakterystyka sieci elektroenergetycznych na obszarze gminy Laskowa: - linie średniego napięcia – 15 kV [ŚN], 30 kV [ŚN], - linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia – 80/220 V [NN], - przyłącza napowietrzne i kablowe, - stacje transformatorowe. 2. Strefy ochronne sieci elektroenergetycznych. Linie napowietrzne 15kV: - strefa ochronna 6m licząc od rzutu poziomego skrajnych przewodów, - strefa ochronna 8 m licząc od osi słupa. Linie napowietrzne 380/220 V: - strefa ochronna 2,5 m od gabarytu obiektu. Linie kablowe 380/220 V: - strefa ochronna 0,5 m licząc od fundamentu obiektu. Stacje transformatorowe 15/0,4 kV: - strefa ochronna 6 m licząc od projektowanej i istniejącej zabudowy. 3. Polityka przestrzenna. - wszelkie działania inwestycyjne w strefach ochronnych należy uzgadniać w stosownym Zakładzie oraz Rejonie Energetycznym. |
| L.p. | Strefy techniczne i ochronne | Polityka przestrzenna, wytyczne do planów miejscowych. |
| 9. | Strefy sieci teletechnicznych. | 1. Odległość sieci teletechnicznych napowietrznych i kablowych. - 1 m – odległość słupa linii teletechnicznej od gazociągu, - 1 m – odległość kabla teletechnicznego od gazociągu. 2. Polityka przestrzenna. Wszelkie działania inwestycyjne wykonywane obok urządzeń teletechnicznych i w obrębie stref ochronnych należy uzgadniać z Telekomunikacją Polską S.A. |